2024年

溫室氣體盤查管理報告書

台達電子工業股份有限公司(Delta Electronics, Inc.)

2025-06-16

ver 1.0

目錄

第一章 公司簡介與政策聲明	4

1-1  前言	4

1-2  公司簡介	4

1-3  政策聲明	4

1-4  公司組織	4

1-5  溫室氣體盤查推動組織架構	4

1-6  報告書涵蓋期間與責任/有效期間	4

1-7  報告書依循標準	4

1-8  報告書製作目的	5

第二章 盤查邊界設定	6

2-1  組織及報告邊界設定	6

2-2  組織及報告邊界變更時之說明	6

第三章 排放源鑑別及重大性評估	7

3-1  直接溫室氣體排放源鑑別	7

3-2  間接溫室氣體排放重大性評估	7

3.2.1 間接溫室氣體排放源完整性鑑別	7

3.2.2 間接溫室氣體排放源重大性評估準則	7

3.2.3 間接溫室氣體排放源重大性評估	7

3.2.4 間接溫室氣體排放源重大性評估準則	7

3-3  重大性溫室氣體排放量盤查排除資訊	7

第四章 基準年設定	8

4-1  基準年選擇說明	8

4-2  基準年清冊	8

4-3  基準年重新計算原則	8

第五章 溫室氣體盤查與量化方法	9

5-1  溫室氣體量化方法及管理	9

5-2  各類別量化方法	9

5-3  活動數據來源	10

5-4  量化方法變更說明	10

5-5  排放係數選用原則	11

5-6  排放係數管理	11

第六章 溫室氣體盤查結果	12

6-1  溫室氣體盤查排除事項	12

6-2  溫室氣體盤查注意事項	12

6-3  溫室氣體排放量	12

6-4  直接溫室氣體排放和移除(類別１)	13

6-5  輸入能源的間接溫室氣體排放(類別２)	13

6-6  運輸產生的間接溫室氣體排放(類別３)	14

6-7  組織使用的產品之間接溫室氣體排放(類別４)	14

6-8  使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放(類別５)	14

6-9 其他來源的間接溫室氣體排放(類別６)	14

第七章 數據品質及不確定性	15

7-1  數據品質管理	15

7-2  不確定性評估	16

7.2.1 不確定性量化	16

7.2.2 不確定性質化	17

第八章 報告書查證	19

8-1  內部查證	19

8-2  外部查證	19

第九章 報告書管理	20

9-1  報告書期間	20

9-2  報告書依循標準	20

9-3  報告書之用途	20

9-4  報告書發行與保管	20

9-5  報告書聯絡資訊	20

第十章 參考文獻	21

- 公司簡介與政策聲明

1-1  前言

本報告書之發行在說明台達電子工業股份有限公司(Delta Electronics, Inc.) (以下稱本公司)所產生的溫室氣體，將致力於降低二氧化碳排放量以減緩全球暖化，善盡身為企業公民的責任。

1-2  公司簡介

台達電子工業股份有限公司成立於 1971 年，自成立以來，在經營績效、技術研發及履行企業社會責任等方面表現屢獲殊榮，從競爭激烈的全球數十家領先電子設備、儀器及零組件企業中脫穎而出，連續六年入選道瓊永續指數(DJSI)之「世界指數」之全球電子設備產業，並連續四年入選「新興市場指數」。2016 年國際碳揭露專案(CDP)，台達電子從全球眾多上市企業中脫穎而出，入選氣候變遷領導等級。

1-3  政策聲明

全球氣候異常及氣溫快速上升，造成地球暖化等異常現象，本公司為善盡企業社會責任的義務，將積極推動溫室氣體盤查系統，以掌握本身溫室氣體排放狀況，並據以提出溫室氣體減量之可行方案及目標，以減緩因溫室氣體排放對環境所造成之衝擊。

1-4  公司組織

1-5  溫室氣體盤查推動組織架構

1-6  報告書涵蓋期間與責任/有效期間

1.6.1報告書涵蓋期間與責任
本報告書之盤查內容係以2024於 台達電子工業股份有限公司(Delta Electronics, Inc.)  邊界範圍內產生之所有溫室氣體為盤查範圍，並供作下年度新報告書完成前引用。本報告書所涵蓋期間為 2024/01/01-2024/12/31。

1.6.2本報告書為每年1月時開始進行前一年度之溫室氣體排放量之各項盤查工作，並開始報告書之內容製作，涵蓋前一年本公司之溫室氣體排放總結，供作本年度及下年度新報告書完成前引用。

1.6.3報告書完成後，經過年度內部查證之程序，並修正缺失後，做內部發行公告於本公司網頁。本報告書經發行後生效，有效期限至報告書製修或廢止為止。

1.6.4本報告書盤查範圍只限於本公司營運範圍之總溫室氣體之排放量，本公司之組織營運範圍，若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

1-7  報告書依循標準

本報告書主要依據ISO14064-1: 2018標準要求製作。

1-8  報告書製作目的

1.8.1清楚說明公司溫室氣體盤查作業之相關資訊，使其透明化。

1.8.2因應國際環保趨勢及客戶需求，落實公司之環境政策，執行溫室氣體盤查暨內部查證作業，呈現公司溫室氣體管理工作之績效，提高企業形象。

1.8.3妥當紀錄本公司溫室氣體排放清冊，以利未來實施查證、驗證之需求，及因應未來國內或國際間可能參與的排放信用交易之佐證。

- 盤查邊界設定

2-1  組織及報告邊界設定

本公司採用營運控制權法，並以其方法彙總組織邊界內所涵蓋之所有排放源之溫室氣體排放量與移除量。本報告所涵蓋的據點如下表所示。

表2-1.1 盤查地理邊界表

| 序號 | 據點名稱 | 涵蓋範圍地址 | 邊界內排除 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃五廠(TY5) | 桃園市龜山區山頂里山鶯路268號 | 5F與晶睿通訊股份有限公司共用之設施 |

2-2  組織及報告邊界變更時之說明

本公司之組織及報告邊界若有變動時，本報告書將一併進行修正並重新發行。

- 排放源鑑別及重大性評估

3-1  直接溫室氣體排放源鑑別

表3-1.1 直接排放源鑑別表

| 類別 1: 直接溫室氣體排放和移除 | 適用廠別 | 排放源 | 排放源可能產生氣體 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 桃五廠(TY5) | 引擎發電程序 | V | V | V |  |  |  |  |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 桃五廠(TY5) | 鍋爐蒸氣產生程序 | V | V | V |  |  |  |  |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 桃五廠(TY5) | 餐飲服務作業程序 | V | V | V |  |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | CO₂滅火器 | V |  |  |  |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 住宅及商業建築冷氣機 R-410A |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 冰水機 R-123 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 冰水機 R-514A |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 化糞池 |  | V |  |  |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 家用冷凍、冷藏裝備 R134a |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R134a |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R23 |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R-404A |  |  |  | V |  |  |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 桃五廠(TY5) | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R-407C |  |  |  | V |  |  |  |

3-2  間接溫室氣體排放重大性評估

間接溫室氣體排放的重大性評估，包括完整性鑑別、重大性評估、確認應量化排放源等三步驟。

3.2.1 間接溫室氣體排放源完整性鑑別

為符合完整性原則，依據ISO14064-1:2018標準指引將間接溫室氣體排放以類別2~6分類，詳列本公司報告邊界內運營相關排放源。鑑別結果如表3-2.1所示。

表3-2.1 間接排放源鑑別表

| 間接排放類別 |  | 間接排放子類別 |  | 排放源鑑別 | 排放源項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別2 | 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 2.1 | 輸入電力的間接排放 | V | 外購電力 |
|  |  |  |  |  | 自發自用-再生能源電力 |
|  |  |  |  |  | 購買之再生能源憑證T-REC (非自發自用申請之憑證) |
|  |  |  |  |  | 轉供-再生能源電力 |
| 類別4 | 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.1 | 源自採購商品的排放 | V | 固定源天然氣上游排放(包含運輸) |
|  |  |  |  |  | 固定源柴油上游排放(包含運輸) |
|  |  |  |  |  | 外購電力上游排放(含運輸) |
|  |  |  |  |  | 自來水上游排放 |
|  |  | 4.3 | 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | V | 事業活動產生之一般性垃圾 |
|  |  |  |  |  | 其他毒性化學物質混合物或廢棄容器 |
|  |  |  |  |  | 廢汙泥 |
|  |  |  |  |  | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） |
|  |  |  |  |  | 廢潤滑油 |
|  |  |  |  |  | 廢電子零組件、下腳品及不良品（熱處理） |
|  |  |  |  |  | 廢電子零組件、下腳品及不良品（物理處理） |
|  |  |  |  |  | 製程排放廢水 |
|  |  |  |  |  | 非有害有機廢液或廢溶劑（焚化處理） |
|  |  |  |  |  | 非有害有機廢液或廢溶劑（物理處理） |
|  |  |  |  |  | 非製程排放廢水 |

3.2.2 間接溫室氣體排放源重大性評估準則

重大性評估準則包括資料取得難度、活動數據準確性、數據收集及準備時間、是否為預期使用者需求必要要求的準確度評估。如表3-2.2所示：

表3-2.2 重大性評估準則表

| 評分 | 3分 | 2分 | 1分 | 權重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料取得難度 | 可於組織內直接取得 | 須由外部組織取得 | 無相關數據獲得 / 無法評估 | 30% |
| 活動數據準確性 | 自動連續量測 | 間歇量測 | 自行推估 | 20% |
| 數據收集及準備時間 | 6個月內 | 6個月至1年 | 1年以上 | 50% |
| 是否為預期使用者需求必要要求 | 是 |  | 否 | 100% |

3.2.3 間接溫室氣體排放源重大性評估

本公司依照上述重大性評估準則，針對各類別項目個別評分。總分計算公式=資料取得難度×30% + 活動數據準確性×20% + 數據收集及準備時間×50% + 是否為預期使用者需求必要要求×100%，

總分超過3.5分的項目列入盤查項目計算其排放量。

重大性鑑別結果如表3-2.3所示：

表3-2.3 重大性評估表

| 類別 | 資料取得難度 | 活動數據準確性 | 數據收集及準備時間 | 是否為預期使用者需求必要要求 | 總分 | 重大性評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1: 輸入電力的間接排放 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 重大 |
| 2.2: 輸入能源的間接排放 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6.00 | 重大 |
| 類別3: 運輸之間接溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1: 上游運輸和貨物配送產生的排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.60 | 非重大 |
| 3.2: 下游運輸和貨物配送產生的排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.60 | 非重大 |
| 3.3: 員工通勤產生的排放 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.30 | 非重大 |
| 3.4: 客戶和訪客運輸產生的排放 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.50 | 非重大 |
| 3.5: 商務旅行產生的排放 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.30 | 非重大 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1: 源自採購商品的排放 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5.50 | 重大 |
| 4.2: 資本商品的排放 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3.30 | 非重大 |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3.60 | 重大 |
| 4.4: 租賃設備資產使用造成之排放 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.80 | 非重大 |
| 4.5: 上述子類別中未描述使用服務而產生的排放 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2.60 | 非重大 |
| 類別5: 與組織的產品使用相關聯之間接溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1: 產品使用階段的排放或移除 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2: 下游租賃資產的排放 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3: 產品生命終期階段的排放 | - | - | - | - | - | - |
| 5.4: 投資產生的排放 | - | - | - | - | - | - |
| 類別6: 由其他來源產生的間接溫室氣體排放 |  |  |  |  |  |  |
| 6: 其他來源之間接溫室氣體排放量 | - | - | - | - | - | - |

3.2.4 間接溫室氣體排放源重大性評估準則

依間接溫室氣體排放重大性評估結果，間接溫室氣體排放鑑別如下表所示：

表3-2.4 間接溫室氣體排放鑑別結果

| 間接排放類別 | 間接排放子類別 | 排放源項目 | 適用據點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 2.1: 輸入電力的間接排放 | 外購電力 | 桃五廠(TY5) |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 2.1: 輸入電力的間接排放 | 自發自用-再生能源電力 | 桃五廠(TY5) |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 2.1: 輸入電力的間接排放 | 購買之再生能源憑證T-REC (非自發自用申請之憑證) | 桃五廠(TY5) |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 2.1: 輸入電力的間接排放 | 轉供-再生能源電力 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.1: 源自採購商品的排放 | 固定源天然氣上游排放(包含運輸) | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.1: 源自採購商品的排放 | 固定源柴油上游排放(包含運輸) | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.1: 源自採購商品的排放 | 外購電力上游排放(含運輸) | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.1: 源自採購商品的排放 | 自來水上游排放 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 事業活動產生之一般性垃圾 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 其他毒性化學物質混合物或廢棄容器 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢汙泥 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢潤滑油 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（熱處理） | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（物理處理） | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 製程排放廢水 | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（焚化處理） | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（物理處理） | 桃五廠(TY5) |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非製程排放廢水 | 桃五廠(TY5) |

3-3  重大性溫室氣體排放量盤查排除資訊

本公司溫室氣體盤查鑑別之重大性溫室氣體排放源無排除之項目。

- 基準年設定

4-1  基準年選擇說明

由於各據點類別3~6之排放源不同，且各據點導入時間不同，因此各據點基準年以其首度盤查年度作為基準年。

4-2  基準年清冊

表4-2.1 基準年選定

| 據點名稱 | 基準年 | 類別 1 |  |  |  |  | 類別 2 (地域別) | 類別 2 (市場別) | 類別 3 | 類別 4 | 類別 5 | 類別 6 | 總排放量 (地域別) | 總排放量 (市場別) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定燃燒 | 移動燃燒 | 工業製程 | 直接逸散 | 土地利用變更和森林 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃五廠(TY5) | 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4-3  基準年重新計算原則

本公司於每年定期審查溫室氣體盤查基準年清冊是否具備其代表性，若有下列情況發生，則依新的狀況重新進行更新與計算。如有重啟計算基準年之情形應於報告書中說明重啟原因及比較該原因所引起之基準年排放量實質性變化。

- 報告邊界或組織邊界的結構變化(例如合併、收購或分割)。

- 量化方法改變(如活動數據計算方式或排放係數變化等)，導致溫室氣體排放或移除量顯著改變。

- 發現具實質性之單一或累積性錯誤。

遇上述情況而須啟動基準年重新計算時，應取決於基準年溫室氣體排放量或移除量重新計算之標準，即顯著性門檻。本公司設定顯著性門檻值為3%，累計變化量高於此門檻，才需要重新計算基準年溫室氣體排放量。

除以上1~3點情形，對於設施生產程度的改變(包括設施關閉或啟動)，組織不應重新計算基準年溫室氣體清冊。

- 溫室氣體盤查與量化方法

5-1  溫室氣體量化方法及管理

本公司溫室氣體排放量計算，主要採用「排放係數法」，說明如下：

- 溫室氣體排放量計算公式如下，並以公噸二氧化碳當量(ton CO2e)呈現。

溫室氣體排放量=活動數據×排放係數×全球暖化潛勢(GWP)

- 依據ISO 14064-1要求引用最新年度之暖化潛勢值(GWP)，若有考量其它預期使用者目的，則應預期使用者要求，採用規定之全球暖化潛勢值(GWP)。

- 本報告採用ICPP AR 6 版本

5-2  各類別量化方法

表5-2.1 各類別量化方法列表

| 類別 | 子類別 | 量化方法 |
| --- | --- | --- |
| 類別1 | 1.1固定燃燒直接排放 | 固定式設備之燃料燃燒計算方法如下： - CO2排放量(ton CO2e)＝燃料使用量(ton-C/TJ) ╳ 排放係數(IPCC原始係數 ╳ 燃料熱值 ╳ 碳氧化率) - CH4、N2O排放量(ton CO2e)＝燃料使用量(ton-C/TJ) ╳ 排放係數(IPCC原始係數 ╳ 燃料熱值 ╳ 碳氧化率) ╳ GWP |
| 類別1 | 1.2移動燃燒直接排放 | 載具之燃料燃燒，計算方法如下： - CO2排放量(ton CO2e)＝燃料使用量(ton-C/TJ) ╳ 排放係數(IPCC原始係數 ╳ 燃料熱值 ╳ 碳氧化率) - CH4、N2O排放量(ton CO2e)＝燃料使用量(ton-C/TJ) ╳ 排放係數(IPCC原始係數 ╳ 燃料熱值 ╳ 碳氧化率) ╳ GWP |
| 類別1 | 1.3工業製程直接排放 | 來自製程程序所產生的溫室氣體排放量，計算方式如下： 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝原料使用量 ╳ 排放係數 ╳ GWP |
| 類別1 | 1.4人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 各逸散排放的計算方法如下所示： - 冷媒 採逸散率法計算活動數據。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝設備原始填充量 ╳ 設備逸散率 ╳ GWP - 滅火器 確認滅火器的種類，依據不同種類依照下述方式計算。ABC型滅火器不在盤查範圍內。 - CO2滅火器或FM200滅火器 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝滅火器使用支數 ╳ 每支內容量 ╳ (1－10%殘留率) - 乾粉滅火器(BC型、KBC型) 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝填充量或使用量 ╳ GWP - 化糞池 化糞池水肥產生CH4。溫室氣體排放量的計算如下： - 組織內作業人員 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝組織內人員年度總工時 ╳ CH4排放係數 ╳ GWP - 工廠住宿人員 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝宿舍人數宿舍 ╳ 使用時間(12小時) ╳ 全年住宿天數 ╳ CH4排放係數 ╳ GWP - 氣體絕緣開關設備SF6 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝填充量或使用量 ╳ GWP |
| 類別2 | 2.1輸入電力的間接排放 | - 地域別：溫室氣體排放量(ton CO₂e)＝(外購灰電 + 廠外聯網之再生電力直購 + 綠色電力產品) ╳ 當地電網之地域別電力係數 + 廠內離網之再生電力直購 ╳ 個別電力係數 + 廠外離網之再生電力直購 ╳ 個別電力係數 - 市場別：溫室氣體排放量(ton CO₂e)＝(灰電 - 非搭售型再生電力憑證) ╳ 當地電網之市場別電力係數 + 再生電力直購 ╳ 個別電力係數 + 綠色電力產品 ╳ 個別電力係數 ＋非搭售型再生電力憑證 ╳ 個別電力係數 |
| 類別2 | 2.2輸入能源的間接排放 | 依照廠商提供係數計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝能源使用量 ╳ 排放係數 |
| 類別3 | 3.1上游運輸和貨物配送產生的排放 | 依據上下游貨物運輸的距離乘以排放係數計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝運輸距離(km) ╳ 載重重量(公噸) ╳ 運輸設備排放係數 |
| 類別3 | 3.2下游運輸和貨物配送產生的排放 | 依據上下游貨物運輸的距離乘以排放係數計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝運輸距離(km) ╳ 載重重量(公噸) ╳ 運輸設備排放係數 |
| 類別3 | 3.3員工通勤產生的排放 | 員工通勤產生之排放，依照員工提供之住家與上班地點之公里數乘以上班日數，並考量交通工具計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝運輸距離(km) ╳上班日數 ╳ 運輸設備排放係數 |
| 類別3 | 3.4客戶和訪客運輸產生的排放 | 依據訪客公司至辦公室的距離乘以排放係數計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝運輸距離(km) ╳ 運輸設備排放係數 |
| 類別3 | 3.5商務旅行產生的排放 | 依據業務拜訪客戶搭乘之交通工具及搭乘距離乘以排放係數計算排放當量。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝運輸距離(km) ╳ 運輸設備排放係數 |
| 類別4 | 4.1源自採購商品的排放 | 以採購商品的產品碳足跡計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝採購的商品使用量 ╳ 碳足跡係數 |
| 類別4 | 4.2資本財的排放 | 以資本財的產品碳足跡計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝採購的資本財 ╳ 碳足跡係數 |
| 類別4 | 4.3固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 依據廢棄物處理量乘以排放係數計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝廢棄物處理量 ╳ 排放係數 |
| 類別4 | 4.4租賃資產之使用產生的排放 | 依據燃料及電力使用量乘以排放係數計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝燃料及電力使用量 ╳ 上游排放係數 |
| 類別5 | 5.1售出產品使用階段的排放或移除 | 依據售出產品的能效計算燃料或電力使用量，並以售出量、使用年限及排放係數計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝燃料及電力使用量 ╳ 售出量 ╳ 使用年限 ╳ 排放係數 |
| 類別5 | 5.2下游租賃資產的排放 | 依據出租設備能源使用量計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝燃料及電力使用量 ╳ 排放係數 |
| 類別5 | 5.3售出產品生命終期處置階段的排放 | 依據售出產品的組成及廢棄處理方式乘以排放係數計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝產品組成重量 ╳ 排放係數 |
| 類別5 | 5.4投資產生的排放 | 依據投資產業別的金額計算。 溫室氣體排放量(ton CO2e)＝各產業別投資金額 ╳ 排放係數 |

5-3  活動數據來源

本公司針對各項溫室氣體排放源之活動數據來源說明如下：

表5-3.1 排放源活動數據來源說明

桃五廠(TY5)

| 類別 | 排放源 | 活動數據來源 | 數據保管單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 引擎發電程序 | 購買發票 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 鍋爐蒸氣產生程序 | 天然氣收費單 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 餐飲服務作業程序 | 天然氣收費單 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | CO₂滅火器 | 請購單 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 住宅及商業建築冷氣機 R-410A | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 冰水機 R-123 | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 冰水機 R-514A | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 化糞池 | 職災申報總經歷工時 | 職安 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 家用冷凍、冷藏裝備 R134a | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R134a | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R23 | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R-404A | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別1: 直接溫室氣體排放與移除 | 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 R-407C | 冷煤明細表 | 廠務部 |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 外購電力 | 台電電費通知單 | 廠務部 |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 自發自用-再生能源電力 | 國家再生能源憑證 | 廠務部 |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 購買之再生能源憑證T-REC (非自發自用申請之憑證) | 再生能源憑證中心 | 廠務部 |
| 類別2: 輸入能源之間接溫室氣體排放 | 轉供-再生能源電力 | 轉供再生能源單據 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 固定源天然氣上游排放(包含運輸) | 發票 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 固定源柴油上游排放(包含運輸) | 發票 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 外購電力上游排放(含運輸) | 電費單 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 自來水上游排放 | 水費單 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 事業活動產生之一般性垃圾 | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 其他毒性化學物質混合物或廢棄容器 | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 廢汙泥 | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 廢潤滑油 | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（熱處理） | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（物理處理） | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 製程排放廢水 | 廢水繳費單 | 廠務部 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（焚化處理） | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（物理處理） | 申報聯單 | 職安 |
| 類別4: 由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 非製程排放廢水 | 廢水繳費單 | 廠務部 |

5-4  量化方法變更說明

量化方法改變時，將以新的量化計算方式計算，並需與原來之計算方式比較，說明二者差異及修改量化方法的原因。

5-5  排放係數選用原則

本公司排放係數選用原則依序如下：

- 自廠發展或質量平衡所得係數

- 製造廠提供係數

- 同製程或設備經驗係數

- 政府單位公告係數

- 國內相關研究係數

- 國際相關研究係數

5-6  排放係數管理

本公司所使用的排放係數如表5-6.1至表5-6.3所示。表5-6.4為設備之冷媒逸散率排放因子管理表，預設採用中間值。

表5-6.1 直接排放係數表

| 類別 | 排放源 | 係數名稱 | 係數值 | 係數單位 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 引擎發電程序 | 柴油 | 2.6060317920 | kgCO₂/L | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4 |
|  |  |  | 0.0001055070 | kgCH₄/L |  |
|  |  |  | 0.0000211015 | kgN₂O/L |  |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 鍋爐蒸氣產生程序 | 天然氣 | 1.8790358400 | kgCO₂/m3 | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4 |
|  |  |  | 0.0000334944 | kgCH₄/m3 |  |
|  |  |  | 0.0000033494 | kgN₂O/m3 |  |
| 1.1: 固定燃燒直接排放 | 餐飲服務作業程序 | 天然氣 | 1.8790358400 | kgCO₂/m3 | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4 |
|  |  |  | 0.0000334944 | kgCH₄/m3 |  |
|  |  |  | 0.0000033494 | kgN₂O/m3 |  |
| 1.4: 人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 化糞池 | 化糞池 | - | - | 溫室氣體排放係數管理表6.0.4 |
|  |  |  | 0.0015938000 | kgCH₄/hr |  |
|  |  |  | - | - |  |

表5-6.2 電力間接排放係數表

| 類別 | 排放源 | 係數名稱 |  | 係數值 | 係數單位 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1: 輸入電力的間接排放 | 外購電力 | 地域別 | 台灣電力排碳係數(2023) | 0.4940000000 | kgCO₂/kWh | 經濟部能源署 |
|  |  | 市場別 | 台灣電力排碳係數(2023) | 0.4940000000 | kgCO₂/kWh | 經濟部能源署 |
| 2.1: 輸入電力的間接排放 | 自發自用-再生能源電力 | 地域別 | - | - | - | - |
|  |  | 市場別 | - | - | - | - |
| 2.1: 輸入電力的間接排放 | 購買之再生能源憑證T-REC (非自發自用申請之憑證) | 地域別 | - | - | - | - |
|  |  | 市場別 | 2023年生質能排碳係數宣告(SGS) | 0.0026649011 | kgCO₂/kWh | 2023年生質能排碳係數宣告(SGS) |
| 2.1: 輸入電力的間接排放 | 轉供-再生能源電力 | 地域別 | 台灣電力排碳係數(2023) | 0.4940000000 | kgCO₂/kWh | 經濟部能源署 |
|  |  | 市場別 | 零排放係數 | 0.0000000000 | kgCO₂/kWh | 無 |

表5-6.3 其他間接排放係數表

| 類別 | 排放源 | 係數名稱 | 排放係數 | 係數單位 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1: 源自採購商品的排放 | 固定源天然氣上游排放(包含運輸) | 天然氣(未燃燒，2021) | 0.5190000000 | kgCO₂/m3 | 產品碳足跡資訊網 |
| 4.1: 源自採購商品的排放 | 固定源柴油上游排放(包含運輸) | 柴油(未燃燒，2021) | 0.6730000000 | kgCO₂/L | 產品碳足跡資訊網 |
| 4.1: 源自採購商品的排放 | 外購電力上游排放(含運輸) | 電力間接碳足跡 (2021) | 0.0973000000 | kgCO₂/kWh | 產品碳足跡資訊網 |
| 4.1: 源自採購商品的排放 | 自來水上游排放 | 臺灣自來水(2020) | 0.2330000000 | kgCO₂/m3 | 台灣碳足跡資訊網 |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 事業活動產生之一般性垃圾 | 廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) | 340.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 其他毒性化學物質混合物或廢棄容器 | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) | 737.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢汙泥 | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) | 737.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) | 737.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢潤滑油 | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) | 737.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（熱處理） | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) | 737.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化清理服務(南部科學工業園區-台南園區) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 廢電子零組件、下腳品及不良品（物理處理） | Electronics scrap {RoW}¦ treatment of, metals recovery in copper smelter ¦ APOS, U | 527.0000000000 | kgCO₂/tonne | Electronics scrap {RoW}¦ treatment of, metals recovery in copper smelter ¦ APOS, U |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 製程排放廢水 | 廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠) | 0.5530000000 | kgCO₂/m3 | 廢(污)水處理服務(科技部新竹科學工業園區管理局竹南園區污水處理廠) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（焚化處理） | 廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) | 340.0000000000 | kgCO₂/tonne | 廢棄物焚化處理服務(苗栗縣垃圾焚化廠) |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非有害有機廢液或廢溶劑（物理處理） | 廢溶劑蒸餾回收處理服務 | 212.0000000000 | kgCO₂/tonne | 資源回收 |
| 4.3: 固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 非製程排放廢水 | 廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) | 0.3400000000 | kgCO₂/m3 | 廢(污)水處理服務(羅東地區水資源回收中心) |

表5-6.4 設備之冷媒逸散率排放因子管理表

| 設備名稱(中文) | 排放因子(%) | 防治設備回收率(%) |
| --- | --- | --- |
| 家用冷凍、冷藏裝備 | 0.1≦x≦0.5 | 70 |
| 獨立商用冷凍、冷藏裝備 | 1≦x≦15 | 70 |
| 中、大型冷凍、冷藏裝備 | 10≦x≦35 | 70 |
| 交通用冷凍、冷藏裝備 | 15≦x≦50 | 70 |
| 工業冷凍、冷藏裝備，包括食品加工及冷藏 | 7≦x≦25 | 90 |
| 冰水機 | 2≦x≦15 | 95 |
| 住宅及商業建築冷氣機 | 1≦x≦10 | 80 |
| 移動式空氣清靜機 | 10≦x≦20 | 50 |

- 溫室氣體盤查結果

6-1  溫室氣體盤查排除事項

本報告溫室氣體盤查相關排除事項如下：

- 本公司消防設備有各式滅火器，其中乾粉滅火器ABC型不會產生溫室氣體，因此將其排除不計。

- R-600a 因IPCC 未公告 GWP，故只進行盤查不納入計算項目。

- 本公司部分據點為租賃空間，空調設備屬於房東所有及管理，因此將其排除，不計入範疇一計算。

- 本公司部分據點為租賃辦公室，房東收取之管理費用包含水及廢棄物處理費用，無法拆分費用亦無法取得實際用水量及廢棄物處理量，因此排除不計。

6-2  溫室氣體盤查注意事項

本報告溫室氣體盤查相關注意事項如下：

- 溫室氣體排放總量數據計算至小數點後3位。各排放源排放當量計算至小數點後4位。係數的小數點位數，依照引用資料的小數點位數處理，最多取至小數點後 10 位。

6-3  溫室氣體排放量

本公司2024溫室氣體總排放當量(Location-based)為 12790.722 公噸CO2e，溫室氣體總排放當量(Market-based)為 3150.838 公噸CO2e。

不包含生質燃料直接排放之CO2，生質燃料之二氧化碳排放量為 0.0000 公噸。

本公司使用蒙特婁議定書管制之物質其使用情況如下，依相關規定不納入總排放量。另使用蒙特婁議定書管制之物質其使用情況如下，依相關規定不納入總排放量。

表6-3.1 蒙特婁管制物質使用情形

| 適用據點 | 物質種類 | GWP值(AR6) | 活動數據(kg) | 溫室氣體排放量 (公噸CO₂e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃五廠(TY5) | R-123 | 90.4 | 1496.9000 | 11.5022 |

表6-3.2 各類別溫室氣體排放及移除量

| 各類別排放量報告 | 排放量(公噸CO2e) |
| --- | --- |
| 類別 1：直接溫室氣體排放 | 2100.1875 |
| 類別 2：輸入能源的間接溫室氣體排放(地域別) | 9677.9046 |
| 類別 2：輸入能源的間接溫室氣體排放(市場別) | 38.0203 |
| 類別 3：運輸產生的間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 類別 4：組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 1012.6303 |
| 類別 5：使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 類別 6：其他來源的間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 總排放量(地域別) | 12790.722 |
| 總排放量(市場別) | 3150.838 |
| 生質直接排放 | 0.0000 |
| 各類別移除量報告 | 移除量(公噸CO2e) |
| 直接移除 | 0.0000 |
| 生質直接移除 | 0.0000 |

表6-3.3 各種類溫室氣體總排放量及占比

|  | CO₂(地域別) | CO₂(市場別) | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總排放量 (公噸CO₂e/年) | 12634.0675 | - | 30.1157 | 0.9469 | 125.5923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12790.722 |
| 地域別比例 (%) | 98.78 | - | 0.24 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 總排放量 (公噸CO₂e/年) | - | 2994.1832 | 30.1157 | 0.9469 | 125.5923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3150.838 |
| 市場別比例 (%) | - | 95.03 | 0.96 | 0.03 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

6-4  直接溫室氣體排放和移除(類別１)

本公司的直接溫室氣體排放量(類別１)總量為2100.1875公噸CO2e，占總排放量(地域別)16.42 %，占總排放量(市場別)66.65 %。

由表6-4.1，類別１主要排放源為 1.1固定燃燒直接排放。類別１產生之溫室氣體以CO₂為最多，其次為HFCs。

表6-4.1 類別1直接溫室氣體排放量及子類別占比

| 類別1：直接溫室氣體排放與移除 | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- |
| 1.1固定燃燒直接排放 | 1945.4283 | 92.63 |
| 1.2移動燃燒直接排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 1.3工業製程直接排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 1.4人為系統中溫室氣體釋放產生的直接逸散排放 | 154.7592 | 7.37 |
| 1.5土地利用變更和森林(LULUCF)的直接排放和移除 | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量 | 2100.187 | 100.00 |

表6-4.2 類別1各種類溫室氣體排放量及占比

|  | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總排放量 (公噸CO₂e/年) | 1943.5326 | 30.1157 | 0.9469 | 125.5923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2100.187 |
| 比例 (%) | 92.54 | 1.43 | 0.05 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

6-5  輸入能源的間接溫室氣體排放(類別２)

本公司由輸入能源的間接溫室氣體地域別排放總量為 9677.9046公噸CO2e，占總排放量(地域別) 75.66%。市場別排放總量為 38.0203公噸CO2e， 占總排放量(市場別) 1.21 %。表6-5.1為各電力來源用電量及占比，其中以轉供再生電力最多，表6-5.2為類別２在不同輸入能源的排放量占比。

表6-5.1 各電力來源用電量及占比

| 類別 | 電力來源 | 用電量 (MWh) | 占比 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 輸入電力 | A 外購灰電 | 3710.2580 | 15.87 |
|  | B 自發自用再生電力 | 133.0000 | 0.57 |
|  | C 轉供再生電力 | 15880.6420 | 67.93 |
|  | D 轉供綠色電力產品 | 0.0000 | 0.00 |
|  | E 直供再生電力 | 0.0000 | 0.00 |
|  | F 非搭售式再生電力憑證 | 3653.0000 | 15.63 |
| 合計用電量 (A+B+C+D+E) |  | 23376.9000 | 100.00 |

表6-5.2 類別2輸入能源的間接溫室氣體排放及子類別占比

| 類別2：輸入能源的間接溫室氣體排放 |  | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 輸入電力的間接排放 | 地域別 | 9677.9046 | 100.00 |
|  | 市場別 | 38.0203 | 100.00 |
| 2.2 輸入能源的間接排放 |  | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量(地域別) |  | 9677.9046 | 100.00 |
| 合計溫室氣體排放量(市場別) |  | 38.0203 | 100.00 |

6-6  運輸產生的間接溫室氣體排放(類別３)

本公司運輸產生的間接溫室氣體排放總量為0.0000公噸CO2e，占總排放量(地域別)0.00 %，占總排放量(市場別)0.00 %。表6-6.1為類別3在不同運輸類別的排放量占比。

表6-6.1 類別3運輸產生的間接溫室氣體排放量及子類別占比

| 類別3：運輸產生之間接溫室氣體排放 | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- |
| 3.1上游運輸和貨物配送產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 3.2下游運輸和貨物配送產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 3.3員工通勤產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 3.4客戶和訪客運輸產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 3.5商務旅行產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量 | 0.0000 | 0.00 |

6-7  組織使用的產品之間接溫室氣體排放(類別４)

本公司組織使用的產品之間接溫室氣體排放總量為1012.6303公噸CO2e，占總排放量(地域別)7.92 %，占總排放量(市場別)32.14 %。表6-7.1為類別4在不同組織使用的產品的排放量占比。

表6-7.1 類別4組織使用的產品之間接溫室氣體排放量及子類別占比

| 類別4：輸入能源的間接溫室氣體排放 | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- |
| 4.1源自採購商品的排放 | 906.2506 | 89.49 |
| 4.2資本財的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 4.3固體和液體廢棄物處理產生的排放 | 106.3797 | 10.51 |
| 4.4租賃資產之使用產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 4.5上述子類別中未描述使用服務而產生 | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量 | 1012.6303 | 100.00 |

6-8  使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放(類別５)

本公司使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放總量為0.0000公噸CO₂e

，占總排放量(地域別)0.00 %，占總排放量(市場別)0.00 %。表6-8.1為類別5在不同組織的產品使用的排放量占比。

表6-8.1 類別5使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放及子類別占比

| 類別5：使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- |
| 5.1售出產品使用階段的排放或移除 | 0.0000 | 0.00 |
| 5.2下游租賃資產的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 5.3售出產品生命終期處置階段的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 5.4投資產生的排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量 | 0.0000 | 0.00 |

6-9 其他來源的間接溫室氣體排放(類別６)

本公司其他來源的間接溫室氣體排放總量為0.000公噸CO₂e，占總排放量(地域別)0.00 %，占總排放量(市場別)0.00 %。

- 數據品質及不確定性

7-1  數據品質管理

依照環境部溫室氣體排放量盤查作業指引，針對各排放源的數據做了各項目的評分。評分標準如下：

表7-1.1 溫室氣體數據品質管理誤差等級評分

| 項目＼評分 | １分 | ２分 | ３分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動數據誤差等級(A1) | 連續監測 | 定期採樣 | 自行估算 |
| 儀器校正誤差等級(A2) | 每年外校1次以上的儀器量測而得之數據 | 每年外校不到1次的儀器量測而得之數據 | 非量測所得之估計數據 |
| 排放計算參數誤差等級(A3) | 自廠發展參數、質量平衡所得參數、或同製程/設備經驗參數 | 製造商提供參數或區域公告參數 | 國家公告參數或國際公告參數 |

依據以上評分標準，針對公司各排放源評分如下表。

數據誤差等級計算方式如下：

排放源之數據誤差等級(A) = A1 × A2 × A3

數據品質管理評分區間判斷及清冊級別如下：

表7-1.2 數據品質管理評分結果表

| 清冊等級 | 第一級 | 第二級 | 第三級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 評分區間範圍 | 1至9 | 10至18 | 19至27 |
| 排放源個數 | 0 | 0 | 0 |

本公司的溫室氣體的清冊等級分數為0.00分，依照數據品質管理評分，清冊級別為無法判斷。

為要求數據品質準確度，各權責單位須紀錄數據來源，例如發票、加油單、計量器紀錄、領用記錄或電腦報表等，相關佐證數據文件皆將資料保留在系統內，以利往後查核追蹤。

盤查數據之品管作業係以符合「溫室氣體盤查議定書-企業會計與報告標準」之相關性(Relevance)、完整性(Completeness)、一致性(Consistency)、透明度(Transparency)及精確度(Accuracy)等原則為目的。

對於數據處理、文件化與排放係數計算等主要項目進行品質檢核，相關做法依據一般性品質檢核與特定性品質查核作業。執行方式如下表所示：

表7-1.3 一般性品質查核作業內容

| 盤查作業階段 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 數據收集、輸入及處理作業 | - 檢查輸入數據之抄寫是否錯誤。 - 檢查填寫完整性或是否漏填。 - 確保已執行適當版本之電子檔案控制作業。 |
| 數據建檔 | - 確認表格中全部一級數據(包括參考數據)之資料來源。 - 檢查引用之文獻均已建檔。 - 檢查應用於下列項目之選定假設與準則均已建檔：邊界、基線年、方法、作業數據、排放係數及其它參數。 |
| 計算排放與檢查計算 | - 檢查排放單位、參數及轉換係數是否已適度標示。 - 檢查計算過程中，單位是否適度標示及正確使用。 - 檢查轉換係數。 - 檢查表格中數據處理步驟。 - 檢查表格中輸入數據與演算數據，應有明顯區分。 - 檢查計算的代表性樣本。 - 以簡要的算法檢查計算。 - 檢查不同排放源類別，以及不同事業單位等之數據加總。 - 檢查不同時間與年代系列間，輸入與計算的一致性。 |

表7-1.4 特定性品質查核作業內容

| 盤查類型 | 工作重點 |
| --- | --- |
| 排放係數及其他參數 | - 排放係數及其他參數之引用是否適切。 - 係數或參數與活動數據之單位是否吻合。 - 單位轉換因子是否正確。 |
| 活動數據 | - 數據蒐集作業是否具延續性。 - 歷年相關數據是否具一致性變化。 - 同類型設施/部門之活動數據交叉比對。 - 活動數據與產品產能是否具相關性。 - 活動數據是否因基準年重新計算而隨之變動。 |
| 排放量計算 | - 排放量計算電腦內建公式是否正確。 - 歷年排放量估算是否具一致性。 - 同類型設施/部門之排放量交叉比對。 |

7-2  不確定性評估

7.2.1 不確定性量化

本公司引用之活動數據及排放係數不確定性參考來源如下。

表7-2.1 活動數據及排放係數不確定性參考來源

| 項目 | 不確定性來源 |
| --- | --- |
| 活動數據 | - 統計學方法 - 儀器校正紀錄 - 法定容許誤差 - 國際組織建議值 |
| 排放係數 | - 自廠不確定性值 - 供應商、產業工會等揭露之不確定性值 - IPCC公告建議數值 |

針對活動數據之不確定性，以儀器量測者，活動數據之不確定性計算公式如下：

活動數據不確定性上下限＝±誤差值(%) × 擴充係數＝±誤差值(%) × 2

排放係數之不確定性，以參考IPCC提供之各原燃物料排放係數的不確定性上下限。一般常用之不確定性精確度等級如下表所示：

表7-2.2 不確定性評估結果之精確度等級

| 精確度等級 | 抽樣平均值的不確定性 (信賴區間為95％ ) |
| --- | --- |
| 高 | ±5% |
| 好 | ±15% |
| 普通 | ±30% |
| 差 | 超過30% |

本公司不確定性分析如下表所示，清冊總不確定性(95%信賴區間下限值為-7.07%，95%信賴區間上限值為+7.07%)，顯示本公司本年度溫室氣體排放量其數據品質之精確度等級為好。

表7-2.3 溫室氣體排放數據不確定性表

| 據點 | 類別 | 排放源 | 活動數據之不確定性 |  |  | 排放係數之不確定性 |  |  | 單一排放源不確定性 |  | 排放當量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 95%信賴區間之下限 | 95%信賴區間之上限 | 數據來源 | 95%信賴區間之下限 | 95%信賴區間之上限 | 數據來源 | 95%信賴區間之下限 | 95%信賴區間之上限 |  |
| 桃五廠(TY5) | 2.1: 輸入電力的間接排放 | 外購電力 | -1.00% | +1.00% | - | -7.00% | +7.00% | - | -7.07% | +7.07% | 1832.8675 |

表7-2.4 溫室氣體排放數據不確定性分析結果

| 不確定性量化評估分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 類別1 | 類別2 | 類別3 |  | 類別4 | 類別5 | 類別6 | 總計 |
| 不確定評估之排放量絕對值加總(tCO2e) | - | 1832.8675 | - |  | - | - | - | 1832.867 |
| 排放總量絕對值加總排放量加總(tCO2e) | 2111.6897 | 9677.9046 | - |  | 1012.6303 | - | - | 12802.225 |
| 不確定性評估之排放量佔類別排放量比例(%) | - | 18.94 | - |  | - | - | - | 14.32 |
| 清冊之總不確定性 95%信賴區間上限 |  |  |  | +7.07% |  |  |  |  |
| 清冊之總不確定性 95%信賴區間下限 |  |  |  | -7.07% |  |  |  |  |

7.2.2 不確定性質化

考量排放源的活動數據的儀表準確度佐證資料等相關不確定性數據取得不易，除外購電力外之重大性間接溫室氣體排放源以質化方式評估。本公司不確定性質化評估方式分為三步驟：

- 建立不確定性模式。

- 訂定評估等級。

- 依質化不確定行評估表將不同排放源作模式分類。

      - 建立不確定性模式

參考準確度 (Accuracy ) 及精確度 (Precision ) 矩陣圖，定義質化不確定性之四種模式。

- A：高準確度，高精確度。

- B：低準確度，高精確度。

- C：低準確度，低精確度。

- D：高準確度，低精確度。

      - 訂定評估等級

表7-2.5 不確定性質化評估等級表

| 等級評估 | 高 | 低 |
| --- | --- | --- |
| 精確度 Precision | 採用以下活動數據類型： - 有進行外部校正或有多組數據茲佐證者 - 有進行內部校正或經過會計簽證等証明者 | 採用以下活動數據類型： - 未進行儀器校正或未進行紀錄彙整者 |
| 準確度 Accuracy | 採用以下係數類型： - 自廠發展係數/質量平衡所得係數 - 同製程/設備經驗係數 | 採用以下係數類型： - 製造廠提供係數 - 區域排放係數 - 國家排放係數 - 國際排放係數 |

      - 依質化不確定性評估表將不同排放源做模式分類

表7-2.6 不確定性質化評估結果表

| 類別 | 子類別 | 活動數據種類 | 排放係數種類 | 精確度 (Precision ) 評估等級 | 準確度 (Accuracy ) 評估等級 | 模式 種類 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無 |  |  |  |  |  |  |

本公司大部分排放源不確定性模式皆落於模式B及模式C，可見在數據資料引用的準確度上有較多的提升可能性，可於係數的選擇上增加更多的供應商盤查或組織自我盤查之係數建立，是未來可進一步朝品質精進方向。

- 報告書查證

8-1  內部查證

內部查證小組於此份盤查報告書完成後進行內部查證，並修正缺失後正式發行。

- 查證者能力與資格：本公司內部查證之查證人員，皆已參與過溫室氣體內部查證員相關訓練課程至少3小時以上。

- 內部查證作業：本公司已於##查證作業日期##執行溫室氣體內部查證作業，完成上述項目確認，並針對查證過程中所發現缺失與建議事項，進行確認並指派負責之單位。

8-2  外部查證

台達電子工業股份有限公司(Delta Electronics, Inc.)為提高本公司溫室氣體盤查資訊與報告之可信度，同時提升本公司溫室氣體盤查之品質，並符合政府(如環保局)與工會、供應商、客戶之要求，於本年度(2024)執行委由公正第三者查驗機構進行外部查證作業，並亦確認查證作業遵循標準、查證範圍、查證保證等級及實質性門檻等事項，查證相關結果請參閱聲明書。

- 報告書管理

9-1  報告書期間

本報告書所涵蓋期間為 2024/01/01-2024/12/31。

9-2  報告書依循標準

本報告書主要依據ISO14064-1: 2018標準要求製作。

9-3  報告書之用途

- 將溫室氣體盤查相關結果提供給特定利害關係者。

- 將溫室氣體盤查相關結果提供給內部同仁參考。

- 內部或第三方查證時使用。

9-4  報告書發行與保管

- 本報告書為本公司內部參考文件，僅供內部溫室氣體管理及第三者查證應用。

- 報告書發行後生效，其有效期限至報告書修改或廢止為止。

9-5  報告書聯絡資訊

公司名稱: 台達電子工業股份有限公司(Delta Electronics, Inc.)

承辦人員:

地址:

電話:

Email:

- 參考文獻

- ISO 14064-1:2018 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告指引之規範
ISO 14064-1:2018Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals

- ISO 14064-3:2019溫室氣體主張之確認與查證附指引之規範
ISO 14064-3:2019 Greenhouse gases — Part 3: Specification with guidance for the verification and validation of greenhouse gas statements

- 世界企業永續發展委員會與世界資源研究所倡議之溫室氣體盤查議定書企業會計與報告標準第二版

- GHG protocol Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (version 1.0)

- GHG protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard

- 聯合國氣候變化政府間專家委員會(IPCC)第6次評估報告

- 環境部盤查登錄資訊 113年2月5日公告溫室氣體排放係數

- 環保署溫室氣體排放係數管理表6.0.4版

- 溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法

- ICAO Carbon Calculator

https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx

附錄

基準年比較

附表1-1 各據點基準年排放量比較(地域別)

| 據點名稱 | 基準年 | 基準年排放量(公噸CO₂e) | 盤查年排放量(公噸CO₂e) |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃五廠(TY5) | 2018 | - | 12790.722 |

附表1-2 各據點基準年排放量比較(市場別)

| 據點名稱 | 基準年 | 基準年排放量(公噸CO₂e) | 盤查年排放量(公噸CO₂e) |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃五廠(TY5) | 2018 | - | 3150.838 |

附表2-1 各據點類別溫室氣體排放及移除量

桃五廠(TY5) 各類別溫室氣體排放及移除量

| 各類別排放量報告 | 排放量(公噸CO₂e) |
| --- | --- |
| 類別 1: 直接溫室氣體排放 | 2100.1875 |
| 類別 2: 輸入能源的間接溫室氣體排放(地域別) | 9677.9046 |
| 類別 2: 輸入能源的間接溫室氣體排放(市場別) | 38.0203 |
| 類別 3: 運輸產生的間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 類別 4: 組織使用的產品之間接溫室氣體排放 | 1012.6303 |
| 類別 5: 使用組織的產品所產生之間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 類別 6: 其他來源的間接溫室氣體排放 | 0.0000 |
| 總排放量(地域別) | 12790.722 |
| 總排放量(市場別) | 3150.838 |
| 生質直接排放 | 0.0000 |
| 各類別移除量報告 | 移除量(公噸CO₂e) |
| 直接移除 | 0.0000 |
| 生質直接移除 | 0.0000 |

桃五廠(TY5) 各種類溫室氣體總排放量及占比

|  | CO₂(地域別) | CO₂(市場別) | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF₆ | NF₃ | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 總排放量 (公噸CO₂e/年) | 12634.0675 | - | 30.1157 | 0.9469 | 125.5923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12790.722 |
| 地域別比例 (%) | 98.78 | - | 0.24 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 總排放量 (公噸CO₂e/年) | - | 2994.1832 | 30.1157 | 0.9469 | 125.5923 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3150.838 |
| 市場別比例 (%) | - | 95.03 | 0.96 | 0.03 | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |

| 類別6：來自其他來源之間接排放 | 排放量 (tCO₂e) | 占比 % |
| --- | --- | --- |
| 6來自其他來源之間接排放 | 0.0000 | 0.00 |
| 合計溫室氣體排放量 | 0.0000 | 0.00 |