台達電子工業股份有限公司

產品碳足跡盤查報告書

無線基地台(AP 43-US)

| 修 訂 記 錄 REASON FOR CHANGE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 發行日期 DATE | 修訂記事 CHANGE | 修訂頁次 REV. PAGE | 修訂人 MODIFIED |
| 2022/10/14 | 初版發行 |  |  |

目  錄

第一章	報告書說明	1

1.1前言	1

1.2報告書製作目的	1

1.3外部資訊揭露方法	1

第二章	公司簡介	2

2.1公司簡介	2

2.2主要產品及營業項目	2

2.3公司組織圖	3

2.4標的產品生產地	3

第三章 標的產品簡介	4

3.1標的產品簡介	4

第四章 系統邊界及盤查說明	5

4.1盤查期間	5

4.2宣告單位	5

4.3產品碳足跡盤查範疇	5

4.4實質貢獻	6

4.5截斷準則	6

4.6排除項目	6

4.7資本財	7

4.8耗材	7

4.9溫室氣體種類	7

第五章 碳足跡計算說明	8

5.1碳排放量計算	8

5.2活動數據來源	8

5.3分配原則	9

5.4情境假設	9

5.5排放係數引用原則	10

第六章 碳足跡評估結果分析	11

6.1生命週期闡釋結果	11

6.2敏感度分析	12

6.3碳足跡減量規劃	12

第七章 數據品質分析	14

7.1數據品質規範	14

7.2數據品質分析	15

第八章 第三方查證	17

第九章 參考資料	18

- 報告書說明

1.1前言

本報告書發行為說明台達電子工業股份有限公司(以下稱本公司)生產之無線基地台(AP 43-US)所產生並排放於大氣中之溫室氣體排放量。

1.2報告書製作目的

本報告書製作之目的旨在揭露標的產品－無線基地台(AP 43-US)，盤查引用ISO 14067：2018標準，從原料開採到本廠製造階段所產生之碳排放量，本次產品碳足跡結果將作為日後溫室氣體減量策略規劃之參考。

1.3外部資訊揭露方法

本次盤查之標的產品─無線基地台(AP 43-US)，將會於本公司網站對利害相關者揭露第三方查證結果，如後續有相關疑問，請洽報告書管理人員，其相關管理人員聯絡資訊如下：

管理人員：

聯絡電話：

E-mail：

- 公司簡介

2.1公司簡介

台達電子為電源管理與散熱管理解決方案的領導廠商，並在多項節能及新能源科技領域居領導地位，客戶遍及全球。近年來，台達整合旗下軟硬體系統產品，聚焦工業自動化、樓宇自動化、能源基礎設施、資通訊基礎設施與電動車等策略市場，為客戶打造智能、節能的解決方案。台達總部設於台灣台北，營運據點遍布全球，包含歐、亞、美和非洲等近 40 個國家。

台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，期許同仁設計創新的產品解決環境問題，從問題的「製造者」，轉為問題的「解決者」，持續開發創新節能產品及解決方案、不斷戮力提升產品的能源轉換效率，以減輕全球暖化對人類生存的衝擊，創造更美好的明天。

2.2主要產品及營業項目

台達以電力電子為核心技術，整合全球資源，結合創新技術及軟硬體開發，邁入系統與整合方案領域，積極推展品牌，以客戶需求為導向，提供高效率的節能整合解決方案。

因應永續經營策略，台達分為三大事業範疇：「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」。台達不僅保持ODM 產業領先地位，更積極整合產品優勢與軟硬體技術，聚焦電動車、智能製造、智慧綠建築以及儲能與微電網等領域，為客戶提供兼具創新、環保與高效益的整體節能解決方案。

2.3公司組織圖

本公司組織圖如下：

圖1、台達電子工業股份有限公司組織圖

2.4標的產品生產地

本次標的產品由台達電子工業股份有限公司(桃園二廠)所生產，其生產地址位於桃園市龜山區山鶯路252號。

第三章 標的產品簡介

3.1標的產品簡介

本次進行產品碳足跡盤查計算之標的產品為台達電子工業股份有限公司(桃園二廠)所生產之無線基地台(AP 43-US)成品。原料由主、被動元件及PCB板等電子元件投料後、進行SMT/沖壓成形作業、組裝及測試等過程，再經過品檢最後包裝出貨。

表1、標的產品基本資料

| 產品名稱 | 無線基地台 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 產品型號 | AP 43-US |  |  |  |
| 產品重量 | 產品重量(kg) | kg | 產品含包裝重量(kg) | 1.9 |
| 功能及規格說明 | Example：提供伺服器適當電源之附屬元件，係將交流電轉換成直流電，以供應伺服系統之穩壓、穩流、穩定的電源，為不可或缺的重要功能元件(Functional Device )之一。 電力規格(消耗功率等等)：200W 支援2.4G 5G 80Mhz |  |  |  |
| 產品照片 | 本產品如下圖所示(產品本身及產品含包裝照片) |  |  |  |

第四章 系統邊界及盤查說明

4.1盤查期間

本次標的產品盤查數據蒐集區間為2021年1月1日至2021年12月31日，此期間標的產品總生產量為114,721 pcs。

4.2宣告單位

本標的產品無線基地台(AP 43-US)，其宣告單位係以每「pcs」表示。

4.3產品碳足跡盤查範疇

標的產品無線基地台(AP 43-US)依據ISO 14067進行產品碳足跡盤查，由於該產品非直接銷售於最終消費者，故碳足跡盤查範疇設定為產品生命週期搖籃到大門(cradle to gate)，即涵蓋原料取得及製造兩個階段，本次盤查之標的產品製程地圖如圖2所示。

圖2、無線基地台(AP 43-US)製程地圖

本標的產品原料取得階段評估範圍包括原物料、輔助材料及包裝材料，各範疇包含如下：

1.原物料：半導體元件、電阻、電容、磁性元件、線材、機構元件、PCB/Inlet等元件。

2.輔助材料：酒精、氣體等。

3.包裝材料：塑膠袋、紙箱、棧板。

此外，碳儲存及延遲排放在本次盤查亦不考慮，說明如下：

1.碳儲存：本產品目前無碳儲存之問題，故本次盤查不考慮碳儲存。

2.延遲排放：依據本產品生命週期階段無直接或間接延遲排放情況，故本次盤查不考慮此項目。

4.4實質貢獻

任何單一溫室氣體源之排放貢獻，占所評估產品預期之溫室氣體排放量比例。其實質門檻設定為1%，係確保排放量非常小之生命週期溫室氣體排放，是否列為排除之依據。

4.5截斷準則

依據產品碳足跡數據量化規範，標的產品任一溫室氣體排放源之排放貢獻，占產品預期生命週期溫室氣體排放量小於1 %者可以被排除，唯納入評估的排放貢獻至少應包含95%以上的宣告單位預期生命週期溫室氣體排放。本標的產品為初次進行產品碳足跡盤查作業，為完整揭露產品生命週期溫室氣體排放，本次不排除任何排放源。

4.6排除項目

根據產品生命週期之系統邊界，應排除下列項目之排放：

1.人力。

2.行政管理與維護。

3.行銷與銷售。

4.員工私人運輸。

5.銷售點到家之間的運輸。

6.員工差旅的運輸。

4.7資本財

係指使用於產品生命週期中之機械、設備與建築。產品生命週期內所使用之資本財於製造過程的排放與移除，應不納入評估。另製造階段為維護生產機具所使用之多數耗材，使用年限皆超過1年以上，依據產品碳足跡數據量化規範，上述耗材可視為資本財，不納入本次盤查。

4.8耗材

附帶之投入物，使得一程序可進行但不構成產品實體的一部分，或者是程序進行中所產生之聯產品。例如潤滑機油、工具以及其他立即消耗之投入物。耗材與資本財相異之處在於耗材的預期使用年限為1年或更少，或每年需要進行補充。

4.9溫室氣體種類

本報告書盤查之溫室氣體種類包含ISO 14067：2018中所列之溫室氣體，如二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氟氯碳化物(HFCs)、全氟化物(PFCs)、三氟化氮(NF3)、六氟化硫(SF6)及蒙特婁議定書所管制之物質等。

第五章 碳足跡計算說明

5.1碳排放量計算

本次盤查計算工具為產品碳足跡盤查清冊，故詳細內容及計算(包含活動數據、排放係數等資訊)請參考產品碳足跡盤查清冊。

碳排放量(CO2e)=活動強度數據×排放係數×GWP值(IPCC2021)

表2、碳足跡活動數據計算表

| 階段 | 活動數據範例 | 排放係數範例 |
| --- | --- | --- |
| 原料 | 原料使用量 | 生產1公斤原料排放的二氧化碳當量係數 |
| 製造 | 生產時的電力使用量 | 產生1度電排放的二氧化碳當量係數 |
| 運輸 | 輸送量（t‧km）＝ 輸送距離×運輸重量 | 每1公噸產品運輸1公里排放的二氧化碳當量係數 |

5.2活動數據來源

5.2.1原料階段

本階段實際盤查主要元件/組件投入量係依SAP系統取得活動數據，輔助材料及包裝材則依實際用量取得活動數據。主要元件/組件運送到廠內距離計算，係以Google map、高德地圖或百度地圖進行公路運輸距離估算，空運則透過World Airport Codes，海運透過searates.com進行查詢。

5.2.2製造階段

本階段係依生命週期盤查方式執行，排放源依類別可區分為「能資源使用」、「運輸」及「廢棄(處理、運輸)」等3類。

- 「能資源使用」等活動數據總量確認後，將依使用特性以廠內產品之物理關係進行分配，如製程用電因符合工時比例原則，故以此為分配原則。

- 「運輸」為製程使用之耗材運輸中所產生的碳排放。

- 「廢棄(處理、運輸)」之製程活性碳及廢棄物排放活動數據總量確認後，將以廠內產品之物理關係進行分配。

本次標的產品生產之電力包括廠內自發自用再生電力、再生電力購電協議（Power Purchase Agreement，簡稱PPA）直購再生電力、外購非再生電力等。

5.3分配原則

本標的產品與其他產品在製程中，投入或產出之原物料(材料、物質)與能資源使用量劃分之分配原則如表3所示。

表3、產品活動數據分配原則

| 階段別 | 活動數據名稱 | 分配原則 |
| --- | --- | --- |
| 原料 | 原物料、包裝材料 | 實際總投入量÷標的產品總生產量 |
|  | 輔助材料 | 實際總投入量×(標的產品工時÷全產品總工時)÷標的產品總生產量 |
| 製造 | 電力(kWh) | 實際總投入量×(標的產品工時÷全產品總工時)÷標的產品總生產量 |
|  | 自來水(m3) |  |
|  | 柴油(kg) |  |
|  | 冷媒(kg) | 原始總填充量×(標的產品產量÷全產品總產量) ÷標的產品總生產量 |
|  | 化糞池(人小時) | 實際總投入量×(標的產品工時÷全產品總工時)÷標的產品總生產量 |
|  | 廢棄物： 一般廢棄物 有害廢棄物 |  |

5.4情境假設

本次標的產品之產品碳足跡盤查情境假設如下：

5.4.1原物料運輸距離為供應商出貨點至工廠之距離。

5.5排放係數引用原則

本次排放係數引用原則，任一使用到的活動數據對應之排放係數應符合ISO/CNS14040之要求進行全生命週期評估。原物料階段主要以國外生命週期資料庫Simapro9.3.0.3版本之Ecoinvent 3.8版，其中GWP值採用2021 IPCC AR6報告之數值；在製造階段之排放係數則主要引用「國外生命週期資料庫Simapro9.3.0.3版本之Ecoinvent 3.8版」及「2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories」之數值。

本次碳足跡盤查之電力排放係數採用國外生命週期資料庫Ecoinvent data v3.8並挑選當地電力係數，本產品生產地為台灣，其數值為0.601 kgCO2e/kWh，此係數包含能源上游、發電過程中的損失及下游碳排放。

第六章 碳足跡評估結果分析

6.1生命週期闡釋結果

由盤查數據結果得知，標的產品無線基地台(AP 43-US)之產品碳足跡為20.63 kgCO2e/pcs，其產品生命週期之每宣告單位碳排放量及其占比如表4所示，另外化石、生質、航空運輸及直接土地利用變更造成之碳排放量如表5所示。

表4、各階段碳排放量及占比

| 型號 | 階段別 | 原料取得 | 製造 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 無線基地台(AP 43-US) | 宣告單位碳排放量 (kgCO2e/pcs) | 18.979 | 1.651 | 20.630 |
|  | 占比(%) | 92.00% | 8.00% | 100% |

表5、化石、生質、航空運輸及直接土地利用變更造成之碳排放量

| 型號 | 階段別 | 化石碳 | 生質碳 | 航空運輸碳 | 直接土地利用變更所造成之碳排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 無線基地台 (AP 43-US) | 宣告單位碳排放量 (kgCO2e/pcs) | 1.638893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

6.2敏感度分析

本盤查透過敏感度分析做法為各排放源活動數據增量20%情況下，對整體排放量之影響程度。無線基地台(AP 43-US)敏感度分析結果如表6所示，其中排放量敏感度最高因數為原料取得及製造階段的產品使用，而原料階段的塑膠粒亦占有高比例的敏感性。雖然許多排放源對總排放量的敏感度極低(小於1%)，但為求完整揭露產品生命週期所產生之溫室氣體排放，故本次盤查亦將敏感性小於1%之因數納入，無排除項目。

表6、敏感度分析表

6.3碳足跡減量規劃

依據產品碳足跡結果，未來依以下作法來達到降低碳足跡排放：

- 公用設備節能

- 空壓機老舊汰換新機。

- 空調箱或系統安裝定時器，節約夜間或假日用電。

- 辦公室照明、空調、電腦，安裝定時器節能。

- UPW供水泵裝變頻器節能。

- 關閉廁所前走道送風機節能。

- 各廠生產區、會議室、實驗室、公用區、倉庫將T8燈換成T5燈或LED燈。

- 生產設備節能

- 製程設備產能提升。

- 減少不良率

- 產品低碳材料替代

- 在地供應商

第七章 數據品質分析

7.1數據品質規範

1.一般要求

本次盤查在數據品質規定上，引用ISO14067:2018第6.3.5章節數據與數據品質規範，數據品質特性需涵蓋以下項目。

a)有關時間涵蓋面：數據的年代與收集數據的最短週期；

b)地理涵蓋面：從單元過程收集的地理區域數據須符合CFP研究的目標；

c)技術涵蓋面：特定技術或技術組合；

d)精密度：量測每個數據值所表現的可變性(例如：變異)；

e)完整性：測量或估流量的百分比；

f)代表性：定性評估其數據組合能反映到利害關係者真實之群體之程度(即：地理涵蓋面、時間期間與技術涵蓋面)；

g)一致性：定性評估其研究方法能否被統一應用到進行敏感度分析的不同組成；

h)再現性：定性評估其有關方法與數據值資訊,得以允許獨立業者重現CFP研究報告結果之程度；

i)數據的來源；

j)資訊的不確定性。

2.一級數據

定義：量化數值來自單元程序或活動數據來自直接量測設備或計算奠基於原始數據之直接量測之數值。

3.特定場所數據

定義：在生產系統內，數據來源取自於直接量測設備或計算奠基於原始數據之直接量測之數值。所有特定場所數據皆為一級數據。

4.二級數據

定義：不是經由直接量測設備或計算奠基於原始數據之直接量測而取得之數據。

7.2數據品質分析

為要求數據品質準確度，每筆數據資料需說明來源，凡能證明及佐證數據可信度者均需調查，並將資料妥善保存至少3年或市場壽命較長之年份，做為往後查核追蹤的依據。

本次盤查數據之不確定性管理係依據下列公式及數據誤差等級評分表進行。盤查數據誤差等級=活動數據誤差等級(A1) × 排放係數誤差等級(A2)，如表7所示。

本次盤查數據原料取得階段活動數據皆為特定場所數據；而製造階段則來自資料之一級數據，故數據品質可靠度高，其數據品質分析表如表8所示，而數據誤差等級評分結果如表9所示。

表7、數據等級分級表

表8、數據品質分析表

| 生命週期階段 | 活動數據名稱 | 資料來源 | 數據品質 |  |  | 排放係數資料來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高 | 中 | 低 |  |
| 原料取得階段 | 原物料、輔助材料 | 記生產領用記錄及BOM表 | ◎ |  |  | Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |
|  | 包裝材料 | 生產領用記錄及BOM表 | ◎ |  |  | Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |
|  | 運輸距離、運輸車型 | 供應商地址、Google Map、searates.com |  | ◎ |  | Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |
| 製造階段 | 能資源 | 電費單、水費單、柴油統計表、填充量、打卡記錄 | ◎ |  |  | - IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |
|  | 運輸距離、運輸車型 | 廢棄物清運聯單、Google Map |  | ◎ |  | Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |
| 配送階段 | 運輸距離、運輸車型 | 客戶指定地址、Google Map、searates.com |  | ◎ |  | Simapro9.3.0.3 Ecoinvent 3.8 |

表9、數據誤差等級評分表

第八章 第三方查證

本次查證之標的產品為無線基地台(AP 43-US)，其查證範圍為產品生命週期Cradle-to-Gate，包含原料取得及製造階段所產生之溫室氣體排放量。外部查證由台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(TUV)，於2023年2月1日、2023年2月15~16日，針對2021年1月1日至2021年12月31日期間，標的產品無線基地台(AP 43-US)之產品碳足跡盤查進行外部查證作業。

本次查證標準依ISO 14067：2018，且引用本標準對數據品質之相關要求，以取得合理保證等級之查證聲明書；後續報告書如欲對外公開，將屬於產品碳足跡對外溝通報告之等級。

第九章 參考資料

本報告書製作係參考下列文件製作：

- ISO 14067：2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification。

- 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories。

- EPD-PCR

- IPCC氣候變遷第六次評估報告_AR6